# AI预测性维护电动工具运维系统
初步查新与创新边界梳理

导师讨论版  ·  2026年10月9日

讨论重点：哪些已有技术可以作为基础，哪些具体问题值得继续研究，下一步如何补证。

# 一、查新目的

这次查新主要想弄清三件事：任务书中的技术思路有哪些已有基础；目前哪些“创新点”表述过宽；下一步应围绕什么具体问题开展研发。先通过相关资料收窄技术方案，再补充检索、设计对照实验，并准备技术交底书。

当前项目尚未申请专利。本稿用于与导师讨论研究方向，依据附件原文和你提供的内部送审稿进行整理；尚未完成逐库数据库检索，也不代表正式查新机构结论。

# 二、项目技术要点与当前进度

任务书总体设想是：采集振动、电流、温度及转速、负载等信息，经过处理和融合识别核心部件状态，进一步估计剩余寿命，并给出分级维护提醒。原任务还包括多类工具和边缘部署，目前第一版先限定为电钻轴承、电脑CPU及Python网页。

| 层次 | 目前可以汇报的内容 | 尚需完成或确认 |
| --- | --- | --- |
| 任务书目标 | 多源感知、工况处理、时序预测、健康分级与维护提醒 | 工具和部件范围；故障与失效定义；硬件及评价口径 |
| 软件Demo | 仿真特征；健康条件参考与残差；质量门控；Transformer-LSTM；状态/健康/寿命区间输出；告警、工单和复测记录 | 真实波形采集、真实损伤标签、独立工具及寿命验证；网页目前承担展示作用 |
| 拟继续研究 | 工况变化和观测异常时的数据准入；维修后健康参考恢复 | 具体规则、近邻技术补查、实现及同模型对照实验 |

现有Demo直接生成六维特征，并非已经采集真实工具原始波形；质量分数主要由仿真给定。运行时健康参考保持固定，完整的维修后参考更新、验收和回退机制尚未实现。负载切换会清理报警累计证据，但不等于模型历史已经完成全部暂态隔离。

任务书提出的准确率不低于92%、寿命误差不高于15%、算力下降70%、推理不超过100 ms及提前3—7天提醒，均应作为待验证目标。软件链路可以运行与真实工具性能达标是两类进展，汇报时需要分别说明。

# 三、查新点及重点问题

沿用模板的三个查新点作为比较入口，但把宽泛功能改写成可以进一步查证的问题。

| 任务书查新点 | 查新时重点看什么 | 本项目需要具体说明什么 |
| --- | --- | --- |
| 工况解耦的多传感器融合 | 已有工况参考、负载分离、跨工况适应和传感器融合方法 | 工况来源、参考估计、质量判断及数据准入如何共同作用，是否保留故障证据 |
| 轻量Transformer-LSTM诊断与寿命预测 | 已有相近时序组合、模型压缩和边缘部署 | 连接与训练方法为何必要；相同效果下资源是否改善；真实寿命终点是什么 |
| 分级健康指标及维护提醒 | 已有工具寿命提示、健康分级、预测维护与维护后调整 | 告警依据、持续证据及维修确认如何影响状态或参考，而非只改变提醒时间 |

查新对象最终应落实到一个可实施方案的必要技术特征。不能把多篇资料分别公开的模块直接视为单篇已公开全部方案，也不能只凭应用对象或模块名称不同就认为创新已经成立。

# 四、资料范围与补充检索思路

目前有两组证据。第一组是此前上传的19份PDF，去重后18项，包括6份专利申请公开文本和12篇论文/学位论文；其中相关专利权利要求和论文方法已用于技术对比。第二组是本次内部送审稿列出的14条线索，尚未在本次工作中逐条核验题录、原文和法律状态。附录分别标明来源。

送审稿写有2026年9月23日检索截止日，并陈述检索了Google Patents、WIPO等网站。这里将这些内容作为送审稿提供的信息，不改写为本次实际完成的检索记录。模板列出的数据库范围可用于后续计划，但实际检索日期、字段、检索式、命中量和筛选过程需要留存。

下一轮优先核验送审稿中同为电动工具的R1—R4，以及涉及解耦与时序健康管理的R5、R7；再补充质量感知融合、暂态隔离和维修后参考适应。论文可用IEEE Xplore、知网、万方等，专利可用国家知识产权局和国际公开平台。检索从较宽主题开始，再逐步加入具体机制；不宜同时强制包含全部传感器和全部网络名称而漏掉近邻。

表1 下一轮检索的概念组合（按数据库语法调整，尚未执行）

| 主题 | 中文关键词组合 | 英文关键词组合 |
| --- | --- | --- |
| 同对象寿命与维护 | （电动工具 OR 手持式工具机 OR 电钻）AND（状态监测 OR 寿命 OR 维护提醒） | (power tool OR handheld power tool OR drill) AND (condition monitoring OR remaining useful life OR maintenance alert) |
| 工况与观测质量 | （电机 OR 轴承）AND（变工况 OR 负载切换）AND（传感器质量 OR 可信度 OR 暂态） | (motor OR bearing) AND (variable operating conditions OR load transition) AND (sensor quality OR transient rejection) |
| 维修后参考恢复 | （维修后 OR 维护后）AND（健康基线 OR 参考更新 OR 重标定） | (post-maintenance OR after repair) AND (healthy baseline OR baseline adaptation OR recalibration) |

任务书提及的CN121637419A、CN121682762A还需核对公开号及全文。本稿不把暂缺原文等同于编号错误或文献不存在。

# 五、相关技术对比

## 5.1 已有附件原文的技术启示

表2 原文对比及创新边界

| 资料 | 附件中可以确认的技术 | 对当前创新表述的影响 |
| --- | --- | --- |
| P1 电机多传感器诊断 | 负载—谐波健康参考、动态阈值、持续分级报警、信噪比相关窗长及基线重标定 | “加入工况”“持续报警”“质量自适应”“更新基线”等概括已有近邻，需要明确新的规则和协作关系 |
| P2 电感绕线设备诊断 | 在滑窗内拟合平滑工艺负载基线，将残差用于反映摩擦扰动 | 一般“去除负载基线看残差”已有；本项目应比较参考来源、输入和证据控制的具体区别 |
| P3 水泵深度诊断 | 振动、声音、电流与工况参数的多分支融合 | 多源＋工况＋深度网络已有基础，换成电钻需要目标场景机制与效果 |
| L2 电动机残差注意力论文 | 振动、电压、电流、温度；PCA、残差分支与CBAM | 传感器组合和普通注意力不宜单独主张为主要创新；重要性与采集质量应区分 |
| L5 轴承Transformer-LSTM论文 | Transformer与LSTM结合进行轴承寿命趋势建模与终点评价 | 网络名称组合已经有文献；结构必要性、验证划分和资源收益仍需比较 |
| P4 智能工器具库房 | 工具管理与电池衰减维护提示等 | 工具级维护提醒已有相关基础；与轴承退化对象不同，仍需具体机制区别 |

这些资料已经足以说明任务书的多个构件具有研究基础。它们不一定采用本项目的具体组合，不能由此直接断定全部方案缺乏新颖性；同样，也不能把这些一般构件重新并列就视为已完成创新。

## 5.2 送审稿新增线索：先核验最直接的几项

表3 优先核验线索及其可能影响（内容仅来自送审稿摘要）

| 送审稿线索 | 稿中描述的内容 | 为什么优先核验 |
| --- | --- | --- |
| R1 CN120911309A | 手电钻振动、电流、温度；Transformer融合；寿命、机群管理与预测性工单 | 若原文属实，会直接影响以完整系统链路作为宽泛创新的表述 |
| R2 CN116776526A；R3 CN119579184A | 手持工具剩余寿命及提醒；工具健康检测与分级预警 | 若核实，任务书的工具寿命与分级维护需进一步收窄 |
| R4 CN121132556A | 有效运行时间加权、维护提示、维护记录调整阈值 | 与维修后适应相关；应比较独立健康确认、参考验证和回退等具体条件 |
| R5 CN120509001A；R7 CN120995223A | 多源解耦与注意力/LSTM健康管理；故障特征和工况特征解耦 | 须确认“解耦”的输入、损失和约束，避免仅靠术语不同判断区别 |

这14条线索目前可以用于安排下一轮核验，尚不能据其摘要下定稿结论。尤其要分清“工具”是手持电动工具还是加工刀具，核实公开号、申请人、公开日期、权利要求和论文实验对象。

# 六、阶段判断与候选研究方向

## 6.1 任务书需要补充的内容

第一，原任务书主要写了“采用什么技术”，具体技术问题、异常情形和控制规则还不充分。第二，工具、部件、模型压缩和寿命目标范围较大，需确定第一实施例及验证顺序。第三，“工况解耦”“轻量化”“提前提醒”都需要明确比较基准和可重复效果。现有Demo有助于把这些问题显露出来，但还没有完成真实工具验证。

当前比较稳妥的判断是：多源融合、工况处理、时序组合和分级提醒可以作为实现基础；主要研究贡献应进一步落到具体机制。新稿中不沿用“未见单篇完整公开全部方案”作为既定结论，而是待近邻原文核验和必要技术特征确定后逐项比较。

## 6.2 建议优先讨论的候选方向

方向A：工况与质量共同控制退化证据准入。针对启停、负载切换和通道异常，明确哪些观测可以进入模型历史、趋势和持续报警，哪些应隔离或标为不确定。效果应在同预测器下比较，并同时检查误报、故障召回、拒绝比例和检出延迟。仅减少输出或长时间等待稳定，不能证明更可靠。

方向B：维修后健康参考受控恢复。工单完成只触发复测；以可比工况、合格采集和独立健康证据生成候选参考，再验证覆盖与故障灵敏度，决定启用、冻结或回退。要与已有重标定、维护后阈值调整区别开来，尤其核验P1和R4。不能只让模型自身的低风险结果确认“已健康”。

建议先以方向A为主，方向B作为延伸，与导师确认二者是否应形成一个必要的技术链。两者均是待检索与验证的候选，并非已经证明的新颖方案。网络和网页继续作为实现工具，是否增加复杂寿命模型由数据和对照结果决定。

# 七、待讨论问题与下一步

表4 与导师讨论的具体选择

| 问题 | 目前建议 | 需要确认的依据 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段研究对象 | 先做电钻轴承，再扩展其他工具/部件 | 工具结构、可采购设备、可控损伤和维修条件 |
| 主要研究贡献 | 先聚焦工况/质量证据准入，维修参考恢复作延伸 | 最接近原文、机制必要性及技术效果 |
| 寿命预测是否立即作为重点 | 先验证状态和趋势，再按数据条件扩展RUL | 完整失效终点、工作量单位、独立寿命轨迹 |
| 算法如何选择 | 以简单模型为基线，再逐项添加机制 | 相同设备划分、故障召回、误报与资源开销 |
| 平台怎样搭建 | 从真实振动/电流/温度与工况记录开始 | 测点、量程、频带、同步、标签及安全操作条件 |

建议的推进顺序是：核验直接电动工具及解耦线索；确定一个工具、一个主要问题和独立标签；写清准入条件与状态变化；完善同模型消融；接入真实采集并按工具留出验证。阶段结果再进入交底书，分别写明已有实现、拟实现机制和实验支持。

汇报时可概括为：我已整理了相关技术并跑通软件仿真链路，发现任务书的宽泛创新表述需要收窄。接下来希望讨论最值得研究的具体机制，以及需要哪些真实数据与实验来证明它有效。

# 附录A 本稿重点原文及定位

沿用既有证据编号。专利公开号及公开信息来自附件，法律状态尚待数据库核验；A号为申请公开文本，不代表已授权。PDF页码为文件页码。

[P1] 基于多传感器融合的电机故障诊断算法，CN121385628A。PDF第2—3页权利要求1、8—10及对应说明书。

[P2] 基于多传感器融合的电感绕线设备故障检测方法及系统，CN121432174A。PDF第2—4页权利要求1、2、5、9及对应说明书。

[P3] 基于多传感器融合与深度学习的水泵故障诊断方法和系统，CN122258007A。PDF第2—3页权利要求1—9。

[P4] 一种智能工器具库房管理系统，CN120509824A。PDF第2—3页权利要求1、3—7。

[L2] 古玉锋等. 多模态残差注意力网络异步电动机故障诊断. 振动、测试与诊断，2026，46(1)：123—131. DOI：10.16450/j.cnki.issn.1004-6801.2026.01.017。PDF第1—4、7—9页；重复版本合并。

[L5] 张帆等. 基于Transformer-LSTM网络的轴承寿命预测. 振动与冲击，2024，43(6)：320—328. DOI：10.13465/j.cnki.jvs.2024.06.034。PDF第1—8页按图像核读。

其他原文：本项目既有《创新边界证据矩阵_18项.csv》保存18项资料及重复版本说明；12篇论文已单独整理为《电动工具预测性维护_论文文献综述_20261009.docx》。正文重点引用与本次查新点最直接相关的条目。

# 附录B 送审稿14条待核验线索

以下题名和标识按用户提供的内部送审稿整理；本次未取得并逐条独立核验其原文，不作为已经确认的公开技术。完整原题录及摘要保存在配套CSV，核验后再决定是否纳入最终对比。

| 线索 | 题名与标识（送审稿记载） | 需要核验的重点 |
| --- | --- | --- |
| R1 | 一种基于数字孪生的手电钻全生命周期管理系统 CN120911309A | 核验同对象完整链路与权利要求；最高优先级 |
| R2 | 用于确定手持式工具机的剩余寿命的方法和手持式工具机 CN116776526A | 核验寿命计算输入、时间单位和提醒条件 |
| R3 | 基于电动工具的售后服务系统及方法 CN119579184A | 核验健康分级、故障级别与预警依据 |
| R4 | 用于监控电动手持式工具机的方法和电动手持式工具机 CN121132556A | 核验维护记录如何影响阈值及恢复机制 |
| R5 | 基于多传感器融合的工业设备故障预测与健康管理方法 CN120509001A | 核验解耦、时序、健康和边缘模块的关系 |
| R6 | 多元信息融合的旋转机械自适应迁移故障诊断方法 CN117786451A | 核验注意力、域适应及目标域数据要求 |
| R7 | 一种数据间因果表征解耦与因果强度嵌入的故障诊断方法 CN120995223A | 核验故障/工况特征的区分与具体约束 |
| R8 | 一种设备故障在线监测方法、系统、电子设备及产品 CN120316563A | 核验元学习、蒸馏与边缘实测条件 |
| R9 | 系统剩余寿命预测方法、装置、设备及存储介质 CN116151088A | 核验注意力LSTM及多传感器寿命定义 |
| R10 | 多传感器信息融合的传动系统故障诊断方法及系统 CN114993669A | 核验信号来源、融合层次及诊断任务 |
| R11 | Tool Remaining Useful Life Prediction Method Based on Multi-Sensor Fusion under Variable Working Conditions DOI 10.3390/machines10100884 | 确认“工具”对象、工况分支、寿命标签及卷页 |
| R12 | A Lightweight Transformer-LSTM Method for Long-Sequence Battery State-of-Health Estimation DOI 10.1109/ECCE-Europe62795.2025.11238603 | 核验会议题录、模型压缩及资源评价 |
| R13 | Fault diagnosis in electric motors using multi-mode time series and ensemble transformers network DOI 10.1038/s41598-025-89695-6 | 核验模态、模型结构、数据划分及准确率 |
| R14 | Fusion-based transmission system fault diagnosis system research incorporating vibration, current, and temperature multimodal signals DOI 10.1117/12.3116221 | 核验SPIE题录、三层融合及真实诊断对象 |

来源：用户上传《AI预测性维护电动工具运维系统科技查新报告（内部送审稿）》第六部分。其检索日期、机构样式和签章栏目未作为本次工作事实使用。